附件2

广西丘陵山区宜机化改造技术规范（征求

意见稿）

- 1范围

本标准规定了广西丘陵山区宜机化改造技术规范的术语和定义、区域选择、整治内容、基本要求和整治标准。

本标准适用于广西丘陵山区宜机化改造技术规范。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 2148  高标准农田建设标准

DB45/T 951  高标准基本农田土地整治技术规范

- 3术语和定义

NY/T 2148和DB45/T 951界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1宜机化地块  organic block

- 适宜农业机械开展耕作、种植、田间管理、收获和运输等作业的地块。

- 3.2宜机化整治  suitable treatment by machine

根据确定的农机实现目标和模式要求，通过开挖回填等工程措施，开展土地平整、地块拓宽、进出通道修建等综合改造，将丘陵山区地块改造成为满足农业机械作业要求的地块的活动。

3.3水平条田  horizontal strip field

在地面坡度3°以下地区，依据排灌方向沿等高线修建的较大面积的、几何形状为长方形或近似长方形的条状形水平田块。

3.4缓坡地块  gently sloping plot

在地面坡度3°～6°地区，依据地形平整成顺坡向倾斜的、较大面积的坡形田块。

3.5梯田

在地面坡度相对较大地区，沿着山坡修建的形状像阶梯呈长条形的田块。

3.6水平梯田  horizontal terrace

在地面坡度相对平缓地区，将缓坡地沿等高线修建成水平的梯田。

3.7坡式梯田

在地面坡度相对较大地区，采用培地埂的方法，依据地形修建成顺坡向倾斜的梯田。

3.8隔坡梯田

在地面坡度相对较大地区，沿原自然坡面隔一定距离修筑成的、并在梯田与梯田间保留一定宽度的原山坡植被的水平梯田。

3.9梯台地块

在地面坡度相对较大地区，依据地形修建的呈交错布置的水平或坡式梯台式地块。

3.10田间道

连接道路与地块、村庄与地块、基地与地块之间，供农业机械、农用物资和农产品运输车辆行走的道路，也称作机耕道。

3.11生产路

整治区内连接地块与地块之间、田间道与地块之间，供农业机械和行人通行的道路。

- 4区域选择

- 选择的整治区域应满足以下条件：

- 改造前地块所处山体坡度不大于25°，优先改造坡度小于15°的地块；

- 地块道路通达性较好、土层深厚、集中连片、能够规模化实施改造的耕地；

- 地块所在山体稳定、不易发生严重水土流失。

- 5整治内容

- 5.1宜机化整治的内容包括地块整理、田间道路修改建和灌溉与排水系统的修改建。

- 5.2地块整理包括土地平整、地块大小的优化、地块的修形和拓宽以及土壤培肥熟化。

- 5.3田间道路修改建包括田间路和生产路的修建和改建。

- 5.4灌溉与排水系统的修改建包括灌溉沟（管）和排水沟（渠）的布置和改造。

- 6基本要求

- 6.1地块整理

- 6.1.1土地分类平整。根据经济和实用原则，采取“小平大不平”方法，针对地形地质条件、耕地坡度、土层厚度情况，因地制宜开展土地平整。地形和坡度差异较大时，宜按下列类型分片平整，不片面追求大平整：

- 坡度小于6°时，可修整成水平条田或缓坡地块；

- 坡度为≥6°～15°时，修整成水平梯田。土层较薄的，宜修整成坡式梯田；

- 坡度≥15°时，可修整成坡式梯田或隔坡梯田。当地形复杂不宜修成梯田时，可修整成梯台坡地。

- 6.1.2优化地块大小。地块尽可能小并大、短并长、弯变直。梯田应沿等高线布置，其形状呈长条形或带形，实现以条带状分布为主，延长机械作业线路，减少机械折返频次。

- 6.1.3消除作业死角。对尖角、弯月形等影响农业机械作业的异形地块，进行开挖回填、截弯取直等整理，尽量拓宽地块宽度，满足农业机械通行和作业要求。

- 6.1.4保持土壤肥力。开展土地平整前，应先将肥沃的表土剥离存放，在田面满足平整要求后，再将表土均匀地铺到指定的田面上或回填到种植作物预挖好的坑内。

- 6.1.5土壤培肥熟化。地块整治完成后，通过秸秆还田、绿肥种植、粪肥施用等生态培肥方式，结合深松、旋耕等农业机械化措施，培肥熟化土壤，提升地力。

- 6.1.6砾石填埋处理。地块整理整治中的砾石，宜就近集堆深埋处理或用于砌田埂或护坡。

- 6.1.7防止水土流失。梯田修筑应与沟道治理、坡面防护等措施相结合，提高防御暴雨冲刷能力，防止水土流失。梯田田埂宜采取夯土埂、石头埂、土石混合埂或埂上种植植物等措施，防止梯田坍塌。

- 6.2田间道路修建、改建

- 6.2.1完善田间道路。田间道路包括田间道和生产路。进行田间道路修建、改建时，应在满足机械化通行的基础上，尽可能利用原有道路。田间道路布置要与地块类型、区域规划、灌排渠道、输电线路等协调一致。

- 6.2.2地块互联互通。通过开挖回填土壤等工程措施，每块地块修建进出坡道，相邻地块间修建连接通道，实现相邻地块之间、地块与道路的互联互通；设置必要的地块末端掉头平台，满足农业机械进出地块顺畅需要。

- 6.3灌溉与排水系的修建、改建

- 6.3.1合理布局沟渠。根据整治后的地块坡向和其他相邻地块雨水排泄流向，合理布局沟渠。沟渠的修建应兼顾农业机械通行需要，深开围沟、背沟，少开或浅开厢沟。

- 7整治标准

- 7.1地块标准

- 7.1.1地块形状：地块以长方形为原则，通常长边均以田埂为界，短边则临接田间道路及水路，使其能直接临路灌溉和排水。对于少数地形有波状起伏的，地块应顺应地势呈扇形，大弯就势、小弯取直，田埂线随之略有弧度，不要求一律直线。

- 7.1.2地块大小：田块面积大小应因地制宜，以满足机械化作业和田间管理要求为目标。水平条田单块长应不小于100 m，宽不小于20 m；水平梯田单块长应不小于50 m，宽不小于5m；坡式梯田单块长应不小于50 m，宽不小于15 m。

- 7.1.3地块方向：应配合地形、日照、风向及土地承包权属进行设计。

- 7.1.4地块坡度：改造后的单块水果土地纵向坡度不大于15％，横向坡度不大于3％。

- 7.1.5砾石埋深：砾石埋置深度应不小于50cm。

- 7.1.6最大挖填高度：最大挖填高度应不大于2m。

- 7.2田间道路标准

- 7.2.1田间道路路宽：田间道宽度3 m～6 m，生产路宽度不超过3 m，进出地块坡道、地块连接通道宽度不超过3 m。

- 7.2.2进出地块坡道坡度：坡道坡度应不大于20％。

- 7.2.3田间道路通达度：即整理后的地块田间道路通达度应达到100％。

- 7.2.4田间道路材料：田间道路面一般采用砂石路面，生产路路面宜采用砂石路面或素土路面。各种路面需满足设计标准、车辆载荷和质量寿命等要求。

- 7.3灌溉与排水系标准

- 7.3.1灌溉与排水工程应遵循水土资源合理利用的原则，根据改造需要进行统一规划和综合布置。

- 7.3.2经过或横穿地块的灌溉管道应90°截弯后，埋入地下不小于30cm。

- 7.3.3排水沟布置应与田间渠、路相协调，可选用灌排兼用或灌排分离的形式。

- 7.3.4排水沟类型以明沟为主，在农机跨越处适当设置暗沟（渗滤管）。

- 7.3.5排水沟布局合理，尺寸适宜。排水沟断面大小尺寸应根据农田排水标准和排水量进行确定。