农机推广鉴定获证产品有关检测信息

- 产品照片及企业信息

6CZQ-35型实时切段式甘蔗除杂设备

企业名称：广西睿翊科技有限公司

地    址：柳州市九头山路12号九头山村老村西南面回填地上1号厂房B区

邮政编码：545005

电    话：0772-2551658、18377933113

传    真：0772-2551658

联 系 人：陈辉

- 主要技术规格

| 序 号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / | 6CZQ-35型实时切段式甘蔗除杂设备 |
| 2 | 产品类型 |  |  | / | 实时切段式 |
| 3 | 结构型式 |  |  | / | 固定式 |
| 4 | 配套电机总功率 |  |  | kW | 92.5 |
| 5 | 配套发动机标定功率 |  |  | kW | / |
| 6 | 配套 动力 |  | 类型 | / | / |
|  |  |  | 功率范围 | kW | / |
| 7 | 除杂方式 |  |  | / | 切段式+风选式 |
| 8 | 上料装置 |  | 型式 | / | 金属链齿式输送台 |
|  |  |  | 配套功率* | kW | 4 |
| 9 | 切梢装置 |  | 型式 | / | / |
|  |  |  | 配套功率* | kW | / |
| 10 | 喂入装置 |  | 型式 | / | 人字型花纹输送带 |
|  |  |  | 配套功率* | kW | 4 |
| 11 | 切段装置 |  | 型式 | / | 平板对辊切刀 |
|  |  |  | 配套功率* | kW | 30kW 电机带动的液压泵站 |
| 12 | 振动 除杂装置 |  | 型式 |  | / |
|  |  |  | 筛面类型* | / | / |
|  |  |  | 筛片面积* | m2 | / |
|  |  |  | 配套功率* | kW | / |
| 13 | 滚筒除杂装置 |  | 型式 | / | / |
|  |  |  | 配套功率* | kW | / |
| 14 | 剥离辊除杂装置 | 输送辊 | 型式 | / | 金属齿条式 |
|  |  |  | 数量 | 个 | 2 |
|  |  | 剥离辊 | 型式 | / | / |
|  |  |  | 数量 | 个 | / |
|  |  | 配套功率* |  | kW | 30kW 电机带动的液压泵站 |

主要技术规格（续完）

| 序 号 | 项 目 |  | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 除杂风机 | 型式 | / | 轴流式 |
|  |  | 配套功率* | kW | 15（一级风机）；15（二级风机）；15（二级风机） |
|  |  | 数量 | 个 | 3 |
| 16 | 清洗装置 | 喷头规格 | / | / |
|  |  | 喷头数量 | 个 | / |
|  |  | 泵规格 | / | / |
|  |  | 配套功率* | kW | / |
| 17 | 泥沙收集系统 | 型式* | / | / |
|  |  | 配套功率* | kW | / |
| 18 | 蔗叶收集系统 | 型式* | / | / |
|  |  | 配套功率* | kW | / |
| 19 | 出蔗装置 | 型式 | / | 金属刮板式输送带（一级、二级） |
|  |  | 配套功率* | kW | 4（一级）；5.5（二级） |
| 20 | 其它输送带（机） | 型式* | / | / |
|  |  | 配套功率* | kW | / |
| 21 | 驾驶室型式 |  | / | / |
| 22 | 变速方式 |  | / | / |
| 23 | 行走驱动方式 |  | / | / |
| 24 | 制动器型式 |  | / | / |
| 25 | 轴距 |  | mm | / |
| 26 | 导向轮轮距 |  | mm | / |
| 27 | 驱动轮轮距 |  | mm | / |
| 28 | 导向轮轮胎规格 |  | / | / |
| 29 | 驱动轮轮胎规格 |  | / | / |
| 30 | 轨距 |  | mm | / |
| 31 | 履带节距 |  | mm | / |
| 32 | 履带节数 |  | 节 | / |
| 33 | 履带宽度 |  | mm | / |
| 34 | 生产率* |  | t/h | ≥35 |
| 备 注 | （1）大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/”。 （2）带“*”项目为一致性检查以外项目，设计值由企业提供。 |  |  |  |

- 一致性检查结果

| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 设计值 | 限制范围 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / | 6CZQ-35型实时切段式甘蔗除杂设备 | 一致 | + |
| 2 | 产品类型 |  |  | / | 实时切段式 | 一致 | + |
| 3 | 结构型式 |  |  | / | 固定式 | 一致 | + |
| 4 | 配套电机总功率 |  |  | kW | 92.5 | 一致 | + |
| 5 | 配套发动机标定功率 |  |  | kW | / | 一致 | / |
| 6 | 配套 动力 | 类型 |  | / | / | 一致 | / |
|  |  | 功率范围 |  | kW | / | 一致 |  |
| 7 | 除杂方式 |  |  | / | 切段式+风选式 | 一致 | + |
| 8 | 上料装置型式 |  |  | / | 金属链齿式输送台 | 一致 | + |
| 9 | 切梢装置型式 |  |  | / | / | 一致 | / |
| 10 | 喂入装置型式 |  |  | / | 人字型花纹输送带 | 一致 | + |
| 11 | 切段装置型式 |  |  | / | 平板对辊切刀 | 一致 | + |
| 12 | 振动除杂装置型式 |  |  | / | / | 一致 | / |
| 13 | 滚筒除杂装置型式 |  |  | / | / | 一致 | / |
| 14 | 剥离辊除杂装置 | 输送辊 | 型式 | / | 金属齿条式 | 一致 | + |
|  |  |  | 数量 | 个 | 2 | 一致 |  |
|  |  | 剥离辊 | 型式 | / | / | 一致 | / |
|  |  |  | 数量 | 个 | / | 一致 |  |

一致性检查结果(续完）

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 设计值 | 限制范围 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 除杂风机 | 型式 | / | 轴流式 | 一致 | + |
|  |  | 数量 | 个 | 3 | 一致 |  |
| 16 | 清洗装置 | 喷头规格 | / | / | 一致 | / |
|  |  | 喷头数量 | 个 | / | 一致 |  |
|  |  | 泵规格 | / | / | 一致 |  |
| 17 | 出蔗装置型式 |  | / | 金属刮板式输送带 | 一致 | + |
| 18 | 驾驶室型式 |  | / | / | 一致 | / |
| 19 | 变速方式 |  | / | / | 一致 | / |
| 20 | 行走驱动方式 |  | / | / | 一致 | / |
| 21 | 制动器型式 |  | / | / | 一致 | / |
| 22 | 轴距 |  | mm | / | 允许偏差为3% | / |
| 23 | 导向轮轮距 |  | mm | / | 允许偏差为3% | / |
| 24 | 驱动轮轮距 |  | mm | / | 允许偏差为3% | / |
| 25 | 导向轮轮胎规格 |  | / | / | 一致 | / |
| 26 | 驱动轮轮胎规格 |  | / | / | 一致 | / |
| 27 | 轨距 |  | mm | / | 允许偏差为3% | / |
| 28 | 履带节距 |  | mm | / | 一致 | / |
| 29 | 履带节数 |  | 节 | / | 一致 | / |
| 30 | 履带宽度 |  | mm | / | 允许偏差为3% | / |
| 备注 | （1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 （2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明。 （3）不适用说明：该产品结构型式为固定式，配套电机，除杂方式为切段式+风选式，无切梢装置、振动除杂装置、滚筒除杂装置、剥离辊、清洗装置等，上述相关项目不适用。 |  |  |  |  |  |

- 检验结果

| 序号 |  | 项目 |  |  | 单位 | 合格指标 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新性评价 | 1 | 评价方法 | 材料评审 方式 |  | / | 通过评价形成创新性评价意见，认为产品具有创新性。 | ＋ |
|  | 2 |  | 专家组评价方式 |  | / | 专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性。 |  |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | / | 轮式：制动距离≤6m,后轮不应翘起。 | ＋ |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在≥20%的干硬纵向坡道上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 履带式：能可靠地停在≥25%的干硬纵向坡道上。 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 |  | MΩ | ≥20 |  |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 |  | dB（A） | 密封驾驶室：≤85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 普通驾驶室：≤93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |  |
|  |  |  | 操作者耳位噪声 |  |  | ≤95 |  |
|  |  |  | 环境噪声 |  |  | 配套动力总功率≤3kW：≤90 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3kW<配套动力总功率<18kW：≤93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18kW≤配套动力总功率<22kW：≤95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22kW≤配套动力总功率<110kW：≤105 |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套动力总功率≥110kW：≤115 |  |
|  | 2 | 安全防护 |  |  | / | 动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮(或链轮)及刀盘(或刀片、锯片)等外露回转件及其它危险运动件均应设安全防护装置。 | ＋ |
|  |  |  |  |  |  | - 防护装置应有足够的强度,保证人体触及时不产生变形或位移。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 以电机为动力的除杂设备,传动系统应有过载保护装置。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 以发动机、拖拉机等为动力的除杂设备,在使用说明书中应提醒用户,使用时应配备安全离合装置或采取其他安全措施。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 在操作者位置附近,应有不需操作者持续施力即可停机的装置。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 处于“停机”位置时,只有经人工恢复到正常位置后方能启动。 |  |

检验结果（续1）

| 序号 |  | 项目 |  |  | 单位 | 合格指标 |  |  | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性检查 | 2 | 安全防护 | 自走式除杂设备 | 进入操作者工作位置的梯子 | mm | - 脚踏板左右宽度≥300 mm |  |  | ＋ |
|  |  |  |  |  |  | 脚踏 间隙 |  | - 梯子后面有封闭板的≥150 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 梯子后面无封闭板的≥200 mm |  |
|  |  |  |  |  |  | - 脚踏板前后宽度≥50 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 相邻台阶间垂直距离≤300 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 最低一级台阶脚踏面距地面的垂直距离≤550 mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | - 梯子的结构应防滑、防止形成泥土层 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （°） | - 梯子相对水平面的倾斜角应在 70°～90°之间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 进入操作者工作位置梯子的扶手 / 扶栏 | / | - 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏,以使操作者与梯子始终保持三处接触。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mm | 扶手/扶栏要求 | 扶手/扶栏的横截面尺寸应在 25 mm～38 mm 之间。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于 1500 mm。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为 50 mm。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 距梯子最高一级踏板高 850 mm～1100 mm 处应设可抓握的扶手/扶栏。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 扶手/扶栏长度不小于 150 mm。 |  |  |
|  |  |  |  | 操纵装置 | mm | - 所有操纵装置周围应有最小 25mm 的间隙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挤压和剪切部位 | / | - 操作者坐在座位上,手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位，钣金件不能有锐角。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | mm | - 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300 mm，距裸露电气接头及电器开关 200 mm 以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | - 或设置有效的隔热装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 驾驶室紧急出口 | / | - 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mm | - 紧急出口横截面应至少能包容一个 640 mm 长轴、短轴为 440 mm 的椭圆。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | - 驾驶室前挡风玻璃应有 3C 标志。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | - 使用安全玻璃作为紧急出口的,应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |  |  |  |

检验结果（续2）

| 序号 |  | 项目 |  |  | 单位 | 合格指标 |  |  | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性检查 | 2 | 安全防护 | 自走式除杂设备 | 电气 设备 | / | 蓄电池应置于便于保养和维修的位置处,蓄电池的非接地端应进行防护,以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |  |  | ＋ |
|  |  |  |  |  |  | 开关、按钮操作方便,工作可靠,不得因振动而自行接通或关闭。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电器导线均应捆扎成束,布置整齐,固定卡紧,接头可靠并有绝缘封套,在导线穿越孔洞时,应设绝缘套管。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 方向盘位置和安全间隙 | / | 方向盘应合理配置和安装,使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机器。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mm | 固定部件和方向盘之间的间隙应不小于 80mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （°） | 方向盘最大自由行程不大于 30°。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排气管 | / | 发动机排气管道应加防护或隔热装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排气弯管处应无蔗叶堆积现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明和信号装置 | / | 照明 装置 |  | 至少应安装前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 信号 装置 |  | 带驾驶室或有操作平台的自走式机型应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置,有倒车报警器、喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各 1 只。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无驾驶室或操作平台的自走式机型应有后反射器。 |  |
|  | 3 | 安全信息 | 安全警示标志 |  | / | 旋转和传动等危险部位,机械挤压部位、机械切割部位均应有安全标志,安全标志应符合 GB 10396 的规定。 |  |  | ＋ |
|  |  |  |  |  |  | 以下部件应有安全标志 | 动力传动轴防护罩或危险部位旁明显位置处。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 刀盘(或刀片、锯片)防护罩或危险部位旁明显位置处。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 皮带轮(或链轮)防护罩或危险部位旁明显位置处。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 喂入口、排蔗口、排杂口旁明显位置处。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 驾驶台(自走式)。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 加油口旁明显位置处。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排气管消声器出口旁明显位置处。 |  |  |

检验结果（续3）

| 序号 |  | 项目 |  | 单位 | 合格指标 |  | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性检查 | 3 | 安全信息 | 旋转件旋向标识 | / | 除杂设备应在醒目位置标明主要旋转件的转向。 |  | ＋ |
|  |  |  | 操作符号 | / | 操纵符号应固定在相应操纵装置附近,操纵符号应清晰耐久且用适合操作者理解的符号或文种描述。 |  |  |
|  |  |  | 安全使用说明 | / | 使用说明书中应有详细的安全使用注意事项，包括： | 初次使用前,操作者应认真阅读使用说明书,了解除杂设备的结构,熟悉其性能和操作方法。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全标志的内容、说明及粘贴位置,且安全标志应在产品使用说明书中复现。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 除杂设备以电机为动力时,应设置漏电保护装置。 蓄电池的非接地端应进行绝缘防护。 以发动机为动力时,发热部件应有防护措施。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 在作业中发生故障时,要及时停止作业,严禁运转检修。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 严格按照使用说明书安装机器,基础应坚实、牢固、水平。(固定式) |  |
|  |  |  |  |  |  | 除杂设备的工作场地应宽敞、通风。(固定式) |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装过载保护装置和漏电保护装置及接地装置的要求。(固定式) |  |
|  |  |  |  |  |  | 应根据产品说明书的规定选配动力,不应改变产品说明书规定的各传动轴转速。(悬挂式、牵引式) |  |
|  |  |  |  |  |  | 及时清理发动机各排气支管上的易燃物,以免发生火灾。(自走式) |  |
|  |  |  |  |  |  | 备有可靠的灭火器或灭火设备,并给出使用方法及放置位置。 |  |
|  | 4 | 安全装备 |  | / | 除杂设备应配备灭火设备或灭火器,并置于易于取卸的位置上。 |  | ＋ |

检验结果（续完）

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 合格指标 |  | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用地区性能试验 | 1 | 生产率 | t/h | 符合企业规定值（≥35） |  | ＋ |
|  | 2 | 含杂率 | / | 整秆式 | ≤4% | ＋ |
|  |  |  |  | 实时切段式 | ≤6.5% |  |
|  |  |  |  | 蔗段式 | ≤8% |  |
|  | 3 | 损失率 | / | 整秆式 | ≤3% | ＋ |
|  |  |  |  | 实时切段式 | ≤3% |  |
|  |  |  |  | 蔗段式 | ≤1% |  |
| 备注 |  | （1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 （2）大纲中对样品不适用的检验项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明不适用原因； （3）创新性评价采用材料评审方式； （4）该产品结构型式为固定式，安全性检查中制动性能、驾驶员耳位噪声等自走式除杂设备安全要求不适用。 |  |  |  |  |